# Scheda Operativa di Laboratorio 1.6: Lo Sviluppo dell'Occhio Diagnostico

## 1. Intestazione e Inquadramento Didattico

- Modulo: M1 – Chimica in Movimento

- Unità Didattica: U3 – Il Metodo Sperimentale e il Problem Solving Tecnico

- Lezione: 1.6 – Lo Sviluppo dell'Occhio Diagnostico

- Data: ___________

Obiettivi di Apprendimento

- Sviluppare la capacità di distinguere tra fatti (osservazioni oggettive, misurabili e ripetibili) e ipotesi (spiegazioni provvisorie soggette a verifica).

- Comprendere la transizione epistemologica dal pensiero di Democrito (disposizione spaziale della materia) all'osservazione scientifica moderna.

- Applicare il rigore del metodo scientifico alla diagnostica dei materiali nel settore trasporti e logistica.

## 2. Sicurezza e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

| Protocollo di Sicurezza | Norme di Comportamento e Prevenzione |
| --- | --- |
| DPI Obbligatori: Camice da laboratorio, occhiali protettivi a mascherina, guanti resistenti agli agenti chimici e guanti termici (per manipolazione a caldo). | Manipolazione Campioni: Prestare massima attenzione ai provini metallici; evitare il contatto con spigoli vivi o bave di lavorazione che possono causare tagli. |
| Protezione Termica: Le piastre riscaldanti e i metalli fusi rappresentano rischi di scottature gravi. Operare esclusivamente sotto la supervisione del docente. | Gestione Area di Lavoro: Mantenere il banco sgombro. La contaminazione tra metalli e polimeri può inficiare l'analisi diagnostica qualitativa. |

## 3. Set-up Sperimentale: Materiali e Strumentazione

Predisporre i seguenti materiali suddivisi per categoria tecnica:

- Campioni Metallici:

  - Acciaio Inossidabile: Provini con tenore di Cromo superiore al 10,5% (necessario per la formazione dello strato passivante protettivo).

  - Alluminio: Leghe leggere per uso aeronautico.

  - Rame e Bronzo: Campioni per lo studio della corrosione.

- Polimeri e Compositi:

  - Campioni di PVC e gomma vulcanizzata (ponti di zolfo).

  - Frammenti di fibra di carbonio in matrice epossidica.

  - Nota: Considerare la stabilità termica dei fluidi (es. Cherosene Jet-A1 stabile fino a -47°C come riferimento per basse temperature).

- Vetro e Cristalli: Vetreria di base (becher, vetrini d'orologio).

- Strumenti di Misura: Bilance tecniche di precisione (fondamentali per il rigore quantitativo di Lavoisier).

## 4. Introduzione Teorica: Dal Pensiero di Democrito all'Information Design

L'occhio diagnostico del tecnico moderno affonda le sue radici nell'intuizione di Democrito (IV sec. a.C.), il quale ipotizzò che la materia fosse composta da particelle indivisibili chiamate atomi (atomos). Secondo Democrito, le proprietà macroscopiche dei materiali dipendono dalla loro disposizione spaziale.

Questo concetto evolve oggi nell'Information Design della materia. Esiste un parallelo perfetto con lo Stowage Plan (Piano di Carico) marittimo: come la posizione specifica dei container determina la stabilità e la sicurezza di una nave, così la disposizione degli atomi determina le prestazioni di un materiale. In questa analogia professionale, una instabilità nel piano di carico logistico rappresenta l'equivalente funzionale di un difetto strutturale a livello atomico.

## 5. Attività 1: Protocollo di Diagnosi Visiva dei Materiali

Istruzioni Operative: L'allievo deve analizzare i campioni forniti seguendo il protocollo diagnostico strutturato. Non limitarsi a una descrizione generica, ma compilare il seguente schema per ogni materiale:

- Morfologia Superficiale: Presenza di porosità, regolarità della trama, segni di lavorazione o usura.

- Reazione alla Luce: Analisi della lucentezza (metallica vs opacità polimerica) e del colore (identificazione qualitativa).

- Flessibilità Meccanica: Risposta del campione a una sollecitazione manuale moderata.

- Classificazione Scientifica:

  - Se Metallo/Lega: Chimica Inorganica.

  - Se Polimero/Composito: Chimica Organica.

## 6. Attività 2: Analisi del Fenomeno - La Fusione del Ghiaccio

Procedura: Osservare il passaggio di stato di un campione di ghiaccio in un becher a temperatura ambiente.

Definizione Scientifica: Si tratta di una Trasformazione Fisica. La natura molecolare intima resta invariata (H₂O); cambia solo l'aspetto aggregativo. Il processo è reversibile.

Nota Tecnica Professionale (Saldatura): Nel settore trasporti, la fusione di un metallo per saldatura è l'analogia operativa principale. L'obiettivo è ottenere una trasformazione fisica (fusione) per creare un'unione strutturale, ma il tecnico deve monitorare il processo per evitare trasformazioni chimiche indesiderate (come l'ossidazione eccessiva o la bruciatura del metallo), che indebolirebbero irrimediabilmente il giunto.

## 7. Attività 3: Tabella Diagnostica "Fatti vs. Interpretazioni"

Compilare la tabella distinguendo rigorosamente i dati oggettivi (Fatti) dalle deduzioni tecniche (Ipotesi).

| Campione / Fenomeno | Osservazione (Fatto) | Ipotesi (Interpretazione) |
| --- | --- | --- |
| Scafo o Elica | Presenza di organismi viventi/incrostazioni calcaree sulla superficie. | Fenomeno di Fouling biologico: aumenta l'attrito e il consumo di carburante. |
| Guarnizioni Aeronautiche | Presenza di fessurazioni capillari e perdita di elasticità (indurimento). | Ossidazione accelerata causata da cicli termici estremi e umidità in rotte tropicali. |
| Pneumatici Stradali | Riduzione dello spessore del battistrada o crepe nelle pareti laterali. | Usura meccanica per attrito o degrado dei ponti di zolfo (vulcanizzazione). |

## 8. Integrazione Professionale: Diagnostica e Qualità

Il metodo scientifico è il pilastro del Controllo Qualità. Un tecnico non opera "a occhio", ma valida le ipotesi tramite esperimenti controllati.

Esempio di Diagnostica Logistica:

- Fatto (Osservazione): Una nave registra un aumento dei consumi del 15%.

- Ipotesi: Si ipotizza la presenza di fouling sullo scafo.

- Esperimento: Ispezione subacquea per isolare la variabile delle incrostazioni da quella di un guasto al motore.

- Azione: Se confermata, la pulizia ripristina l'efficienza energetica originale.

## 9. Conclusione: Il Ponte verso Lavoisier

Il laboratorio culmina con la Legge di Conservazione della Massa. In logistica, come in chimica, il bilancio deve essere nullo per garantire l'equilibrio.

Massa Reagenti (Ingressi) = Massa Prodotti (Uscite)

Come in un magazzino nulla deve andare perduto, così per Lavoisier la materia si trasforma senza variazioni di massa totale. Ricordiamo il monito del matematico Lagrange dopo l'esecuzione dello scienziato:

"Ci è voluto solo un momento per tagliare questa testa; ci vorranno cento anni per produrne un'altra uguale."

## 10. Glossario Operativo Minimo

- Materia: Tutto ciò che occupa uno spazio e possiede una massa (aria, carburante, metalli).

- Atomo: (dal greco atomos, indivisibile). Unità minima la cui disposizione definisce l'Information Design del materiale.

- Fatto: Dato oggettivo basato su misurazioni quantitative e osservazioni riproducibili.

- Ipotesi: Spiegazione provvisoria che richiede una verifica sperimentale per diventare teoria.

- Anodo Sacrificale: Blocco di metallo (Zinco/Magnesio) che si ossida intenzionalmente per proteggere lo scafo o l'elica.

Autovalutazione dello Studente:

- [ ] Ho saputo distinguere tra fatto e ipotesi nella tabella diagnostica?

- [ ] Ho compreso perché l'acciaio inox necessita del 10,5% di Cromo?

- [ ] So spiegare l'analogia tra Stowage Plan e struttura atomica?